| PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Município: |  | Indianópolis |  |  |  | SAM | 25 |
| Projeto : |  | Pavimentação de vias urbanas |  |  |  | LOTE nº | 01 |
| Local da Obra : |  | Vias do Perímetro Urbano |  |  |  |  |  |
| Código | Orígem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | ORÇAMENTO APROVADO |  |  |  |
|  |  |  |  | QUANT | UNIT | ( R$ ) - PM | ( R$ ) - PM TOTAIS |
| 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 820000I | DER | Placa de Acompanhamento de Obra 1,50 x 0,75 | un | 1,00 |  |  |  |
| 820000K | DER | Placa de Obra 3,00 x 1,50 | un | 1,00 |  |  |  |
| 2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  |  |
| 401100 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. | m3 | 1.861,56 |  |  |  |
| 520100 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat. | m3 | 2.606,18 |  |  |  |
| 411000a | DER | Remoção da Camada Superficial | m3 | 1.861,56 |  |  |  |
| 3 |  | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  |  |
| 511100 | DER | Regularização compac.subleito 100% PN | m2 | 9.307,77 |  |  |  |
| 544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% | m3 | 1.226,70 |  |  |  |
| 4 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  |  |
| 560100A | DER | Imprimação com Emulsão RR 1C ( Araucária ) | m2 | 8.177,80 |  |  |  |
| 585100 | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | m2 | 8.177,80 |  |  |  |
| 563100 | DER | Capa Selante | m2 | 8.177,80 |  |  |  |
| 5 |  | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  |  |
| 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" | m | 2.259,92 |  |  |  |
| 810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" | m | 28,00 |  |  |  |
| 6 |  | PAISAGISMO / URBANISMO |  |  |  |  |  |
| 605000 | DER | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) | m2 | 2.645,11 |  |  |  |
| 85178 | SEIL | Plantio de Árvore com altura 50 a 100cm | un | 129,00 |  |  |  |
| 74236/1 | SEIL | Plantio de Grama em placas | m2 | 2.043,38 |  |  |  |
|  |  | SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO |  |  |  |  |  |
| 605000A | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | un | 56,00 |  |  |  |
| 10 |  | DRENAGEM |  |  |  |  |  |
| 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | m3 | 717,84 |  |  |  |
| 601200 | DER | Reaterro e Apiloamento Mecânico | m3 | 174,54 |  |  |  |
| A60120 | DER | Reaterro Sem Apiloamento | m3 | 407,26 |  |  |  |
| 610400a | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação | m | 538,00 |  |  |  |
| 610600a | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação | m | 95,00 |  |  |  |
| BLSA120 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | un | 27,00 |  |  |  |
| CLA040 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | un | 12,00 |  |  |  |
| CLA060 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 | un | 1,00 |  |  |  |
| PVAH80 | DER | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | un | 5,00 |  |  |  |
| 11 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) |  |  |  |  |  |
| 74022/14 | SEIL | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem | un | 11,00 |  |  |  |
| 74022/14 | SEIL | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito | un | 11,00 |  |  |  |
| 74022/14 | SEIL | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | un | 11,00 |  |  |  |
| 74022/14 | SEIL | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base | un | 11,00 |  |  |  |
| 74022/52 | SEIL | Ensaio de Granulometria do Agregado | un | 11,00 |  |  |  |
| 74022/27 | SEIL | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | un | 11,00 |  |  |  |
| 74022/50 | SEIL | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado | un | 11,00 |  |  |  |
| 72872 | SEIL | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. | gb | 1,00 |  |  |  |
| x |  |  |  |  |  |  |  |
| x |  |  |  |  |  |  |  |
| x |  | PREÇO GLOBAL |  |  |  |  |  |